| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель проектно-экспертного офиса - заместитель директора центра технологического развития ПАО «Татнефть» ________________ И.Д. Фаткуллин «____» __________________ 2024 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Начальник управления добычи нефти и газа ДДНГ СП «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» ________________ Р.Н. Ахмадиев «____» _________________ 2024 г. |
| --- | --- | --- |

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Разработка и изготовление стеклопластиковых (композитных) насосных штанг, стойких к кручению»

###### Наименование, шифр работы, основание, исполнитель и сроки выполнения

  - Наименование работы: разработка и изготовление стеклопластиковых насосных штанг, стойких к кручению (ШНС СК).

  - Шифр работы: «ШНС СК».

  - Заказчик: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

  - Поставщик/Исполнитель: по результатам конкурса или маркетинговых исследований

  - Соисполнитель: при необходимости.

  - Бизнес-вызов: снижение эксплуатационных затрат на механизированный подъем.

  - Технологический вызов: поиск технических решений, обеспечивающих возможность эксплуатации стеклопластиковых штанг на девонских горизонтах с применением штанговращателей или эксплуатацией с УВШН.

  - Сроки выполнения: на договорных основаниях.

###### Краткая аннотация: предлагается решить проблему увеличения крутящего момента, передаваемого стеклопластиковыми штангами, для обеспечения возможности эксплуатации скважин девонских горизонтов установками скважинных штанговых плунжерных насосов (УСШН) с использованием штанговращателей, а также применения стеклопластиковых штанг в составе установок винтовых штанговых насосов с поверхностным приводом (УВШН).

###### Цель выполнения работы, наименование, назначение и обозначение изделия

  - Цель выполнения работы – разработать и изготовить в рамках НИОКР и поставить на опытно-промышленные испытания (ОПИ) опытные образцы штанг, отвечающие заданным требованиям.

  - Назначение – повышение прочностных свойств стеклопластиковых штанг при крутильных нагрузках с сохранением коррозионной стойкости и низкой плотности тела штанги.

  - Обозначение изделия – штанга насосная стеклопластиковая (композитная) стойкая к кручению (ШНС СК).

###### Предполагаемое содержание работы:

###### Основные этапы в случае организации НИОКР:

- заключение договора;

- разработка (моделирование) вариантов технологических решений;

- выбор оптимальных технологических решений;

- разработка технического задания (ТЗ), программы и методики испытаний (ПиМ) и технических условий на изготовление опытного образца;

- монтажные и пусконаладочные работы;

- изготовление опытного образца;

- разработка и согласование с заказчиком руководства по эксплуатации;

- проведение предварительных (стендовых) испытаний опытных образцов с последующим анализом результатов и доработкой (при необходимости);

- опытно-промышленные испытания (ОПИ);

- доработка изделия по результатам ОПИ;

- анализ результатов ОПИ и проработка вариантов дальнейшего сотрудничества.

###### Основные этапы в случае поставки для ОПИ:

- заключение договора;

- поставка ШНС СК;

- анализ результатов ОПР и проработка вариантов дальнейшего сотрудничества.

###### Технические требования к изделию

  - ШНС СК должны соответствовать требованиям ГОСТ 31825-2012 «Штанги насосные, штоки устьевые и муфты к ним. Технические условия».

  - Кроме требований ГОСТ 31825-2012 ШНС СК должны обеспечивать безаварийную эксплуатацию с постоянными крутильными нагрузками в течение назначенного срока службы – 8 лет.

  - Условия эксплуатации НШС СК со штанговращателями:

- крутящий момент: 90-120 Н*м;

- поворот НШС СК при ходе вверх/приходе вниз;

- угол поворота: 1,1 – 30 º;

- глубина подвески: до 2000 м.

  - Условия эксплуатации НШС СК с УВШН:

- крутящий момент: 600-2000 Н*м;

- количество оборотов: 50-500 об/мин;

- глубина подвески: до 2000 м.

- Общие требования к изделию:

Поставщик/исполнитель должен гарантировать, что поставляемый товар, его качество и безопасность соответствует требованиям государственных и национальных стандартов Российской Федерации, санитарных норм и правил, гигиенических требований и иных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в отношении данного вида товара. Страна изготовитель РФ Поставщик должен иметь и при необходимости предоставить Сертификат соответствия на поставляемое изделие, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указанием фирмы-изготовителя.

- Область применения: добывающие скважины ПАО «Татнефть», эксплуатируемые УСШН (в том числе — с использованием штанговращателей) и УВШН.

- Ожидаемые результаты от использования результатов работы:

  - Сокращение ремонтов скважин по причине истирания/обрывности НШС.

- Информация о возможности создания НМА: оформление патента на изобретение или полезной модели (в случае организации НИОКР).