Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение работ по теме:

«Разработка антифрикционных материалов в узлах ГКШ-400У»

- Заказчик: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

- Исполнитель: тендер

- Соисполнители: при необходимости.

- Бизнес-вызов: «Снижение затрат на текущий ремонт скважин»

- Технологический вызов: «Снижение продолжительности проведения технологических операций при ПРС с 91 час/рем до 35 час/рем».

- Краткая аннотация:

На сегодняшний день большинство спускоподъемных операций при ПРС проводятся гидравлическим ключом типа ГКШ 400У. Данное наземное оборудование является самым часто ремонтируемым по причине разрушения обойм опорных роликов (средняя наработка на отказ – 90 суток).

6.1 Цель и исходные данные для проведения работ:

Цель работы – разработка и изготовление опытного образца опорного ролика для ключа ГКШ 400У с повышенными противоизносными характеристиками.

В процессе разработки оборудования опытные образцы должны пройти успешные стендовые и промышленные испытания на 3 и более единицах оборудования (54 опорного ролика) с обеспечением требований указанных в п.7.

- Основные требования к работе:

  - Качественные критерии.

Обеспечить:

- увеличение ресурса детали, без влияния на смежные узлы оборудования;

- соответствие размерам (приложение);

- возможность обслуживания оборудования в цеховых условиях;

- устойчивость к знакопеременным нагрузкам;

- устойчивость к воздействию жидкостей, содержащих агрессивную среду (кислотосодержащие жидкости, щёлочесодержащие жидкости, жидкость с КВЧ);

- эксплуатацию узла при температуре окружающего воздуха от -45°С до 
+50 °С;

- устойчивость к переменным нагрузкам, ударам в процессе эксплуатации.

  - Количественные критерии.

- восприятие динамической нагрузки не менее 1,86 кгс;

- восприятие статической нагрузки не менее 2 кгс;

- грузоподъемность не менее 0,7 кгс;

- восприятие крутящего момента не менее 42 Нм;

- наработка на отказ не менее 365 суток без изменения характеристик.

- Область применения:

Гидравлический ключ ГКШ 400У.

- Ожидаемые результаты от использования результатов работы:

Изготовление и испытание опорного ролика с повышенными противоизносными характеристиками. Увеличение ресурса деталей.  Снижение эксплуатационных затрат на ремонт и обслуживание оборудования. Применение композитных материалов.

- Информация о возможности создания НМА:

Нет.

- Форма предоставления результатов:

Информационный отчёт, чертежи, техническая документация, опытный образец, акт и протокол стендовых и приёмочных испытаний.

- Срок выполнения работ:

с 01.07.2024 по 01.10.2024.

Приложение 1

Рисунок 1 – Общий вид гидравлического ключа ГКШ 400У

Рисунок 2 – Редуктор зубчатый в сборе

Рисунок 3 –Фото характерного разрушения обоймы опорного ролика

Рисунок 4 –Чертеж опорного ролика