| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель проектно-экспертного офиса - заместитель директора центра технологического развития ПАО «Татнефть» ________________ И.Д. Фаткуллин «____» __________________ 2024 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Начальник управления добычи нефти и газа ДДНГ СП «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» ________________ Р.Н. Ахмадиев «____» _________________ 2024 г. |
| --- | --- | --- |

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Разработка и изготовление композитных НКТ и муфт к ним с уменьшенной толщиной стенки из полимерных композитных материалов для 2-х лифтовой одновременно-раздельной закачки (труба в трубе) в скважинах малого диаметра»

###### Наименование, шифр работы, основание, исполнитель и сроки выполнения

  - Наименование работы: разработка и изготовление НКТ и муфт к ним с уменьшенной толщиной стенки из полимерных композитных материалов для 2-х лифтовой одновременно-раздельной закачки (труба в трубе) в скважинах малого диаметра.

  - Шифр работы: «СП НКТ ОРЗ 2 МД».

  - Заказчик: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

  - Поставщик/Исполнитель: по результатам конкурса или маркетинговых исследований

  - Соисполнитель: при необходимости.

  - Бизнес-вызов: снижение эксплуатационных затрат на механизированный подъем.

  - Технологический вызов: поиск технических решений использования СП НКТ для технологии ОРЗ (труба в трубе).

  - Сроки выполнения: на договорных основаниях.

###### Краткая аннотация: необходима разработка конструкции муфт, НКТ из полимерных композитных материалов с уменьшенной толщиной стенки за счет совместного применения стеклопластика и углеволокна.

###### Цель выполнения работы, наименование, назначение и обозначение изделия

  - Цель выполнения работы – разработать и изготовить в рамках НИОКР и поставить на ОПР опытные образцы муфт, НКТ, отвечающие заданным требованиям.

  - Назначение – использование в нагнетательных скважинах при одновременно-раздельной закачке (труба в трубе) в скважинах малого диаметра.

  - Обозначение изделия – стеклопластиковая насосно-компрессорная труба для одновременно-раздельной закачки (труба в трубе) в скважинах малого диаметра (СП НКТ ОРЗ 2 МД).

###### Предполагаемое содержание работы:

###### Основные этапы в случае организации НИОКР:

- заключение договора;

- разработка (моделирование) вариантов технологических решений;

- выбор оптимальных технологических решений;

- разработка ТЗ, ПМ и технических условий на изготовление опытного образца;

- монтажные и пусконаладочные работы;

- изготовление опытного образца;

- предварительные (стендовые) испытания опытных образцов с последующим анализом результатов и доработкой (при необходимости);

- разработка и согласование с заказчиком руководства по эксплуатации;

- опытно-промысловые испытания (ОПИ);

- доработка изделия по результатам ОПИ.

- анализ результатов ОПИ и проработка вариантов дальнейшего сотрудничества.

###### Основные этапы в случае поставки для опытно-промышленных работ ОПР):

- заключение договора;

- поставка муфт, НКТ;

- анализ результатов ОПР и проработка вариантов дальнейшего сотрудничества.

###### Технические требования к изделию

  - СП НКТ ОРЗ 2 МД в части, не регламентированной настоящим техническим заданием, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53201-2023 «Трубы и фитинги композитные полимерные с резьбовыми соединениями для напорных и безнапорных трубопроводов. Технические условия», СТО ИНТИ S.70.4-2022 «Стеклопластиковые линейные, насосно-компрессорные и обсадные трубы», ТУ 22.21.21-001-30372160-2016 «Трубы стеклопластиковые линейные, насосно-компрессорные, обсадные и фасонные изделия».

  - Кроме требований п.5.1. СП НКТ ОРЗ 2 МД должны обеспечивать безаварийную эксплуатацию в течение заявленного в ТУ 22.21.21-001-30372160-2016 срока службы (не менее 50 лет для соединений 8RD, не менее 20 лет для соединений 2-4RD+O-ring).

  - Условия эксплуатации СП НКТ ОРЗ 2 МД:

- температура: до 65 ºС;

- номинальное давление 210 атм.;

- длина трубы до 10 000 мм;

- глубина спуска в воздухе подвески с открытым концом: до 2000 м.

| 5.3.1 Эксплуатационная колонна 102 мм, наружная труба № 3, внутренняя труба № 2. - внутренний диаметр эксплуатационной колонны 89 мм; - наружный диаметр муфты трубы № 3, разработанной СП НКТ ОРЗ 2 МД не более 85 мм; - наружный диаметр муфты трубы № 2, разработанной СП НКТ ОРЗ 2 МД должен иметь диаметр на 4 мм меньше внутреннего диаметра трубы № 3. |  |
| --- | --- |
| 5.3.2 Эксплуатационная колонна 114 мм, наружная труба № 3, внутренняя труба № 2. - внутренний диаметр эксплуатационной колонны 99,2 мм; - наружный диаметр муфты трубы № 3, разработанной СП НКТ ОРЗ 2 МД не более 95,2 мм; - наружный диаметр муфты трубы № 2, разработанной СП НКТ ОРЗ 2 МД должен иметь диаметр на 4 мм меньше внутреннего диаметра трубы № 3. |  |

###### Общие требования к изделию:

Поставщик/исполнитель должен гарантировать, что поставляемый товар, его качество и безопасность соответствует требованиям государственных и национальных стандартов Российской Федерации, санитарных норм и правил, гигиенических требований и иных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в отношении данного вида товара. Страна изготовитель РФ Поставщик должен иметь и при необходимости предоставить Сертификат соответствия на поставляемое изделие, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указанием фирмы-изготовителя.

- Область применения: нагнетательные скважины ПАО «Татнефть» с условным диаметром эксплуатационных колонн 102 мм и 114 мм.

- Ожидаемые результаты от использования результатов работы:

  - Возможность внедрения стеклопластиковых насосно-компрессорных труб для одновременно-раздельной закачки (труба в трубе) в скважинах малого диаметра.

- Информация о возможности создания НМА: оформление патента на изобретение или полезной модели (в случае организации НИОКР).

- Форма предоставления результатов:

Информационный отчёт, чертежи, техническая документация, установочные серии СП НКТ ОРЗ 2 МД № 2 и № 3 и муфт к ним, акт и протокол приёмочных испытаний.