|  | Организация, ХК | Филиал «Региональные самолеты» ПАО «Корпорация «Иркут» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ЗВИ, Обобщенное краткое наименование задачи | Специальное противообледенительное покрытие, состав |
| 2 | Описание ситуации: ЦЕЛЬ, НАДСИСТЕМА, Проблема верхнего уровня, для решения которой ставится настоящая задача (может быть несколько уровней иерархии целей) | Для повышения безопасности полётов и улучшения аэродинамических характеристик (АДХ) летательных аппаратов (ЛА) требуется внедрить специальное противобледенительное покрытие внешней поверхности ЛА. В условиях обледенения на внешней поверхности ЛА могут образовываться ледяные отложения, приводящие к ухудшению АДХ и снижению безопасности полёта. Для предотвращения обледенения внешней поверхности ЛА используются противообледенительные жидкости (ПОЖ), однако в полёте они сдуваются с поверхности и их эффект пропадает. Требуется разработать устойчивое к набегающему потоку покрытие, предотвращающее обледенение внешней поверхности ЛА. В настоящее время такого покрытия не разработано. Попытки разработать гидрофобные покрытия, а также использовать специальную механическую обработку внешней поверхности успеха не имели. Решение этой задачи позволит существенно повысить безопасность полётов и снизить расход топлива ЛА. |
| 3 | Постановка Задачи, кто, что и над чем должен сделать (Субъект - действие - объект) | Исполнитель должен разработать, изготовить и представить на испытания покрытие, предотвращающее обледенение поверхности. (Решение о практическом использовании продукта/технологии принимается по результатам исследований). |
| 4 | Объект (устройство, система, техпроцесс, материал), | Покрытие и технологический процесс его нанесения на поверхность. |
| 4.1 | ... его функция | Препятствовать обледенению поверхности в различных условиях обледенения. |
| 5 | Значения Ключевых характеристик: (Перечень параметров изделия/процесса/системы, которые должны быть улучшены, включая целевые количественные значения), которые требуется достичь. А также Условия и Ограничения Противоречие | Максимальная температура эксплуатации 70 °С. Минимальная температура эксплуатации -70 °С. Максимальный скоростной напор в эксплуатации 2000 кг/м2. Высота эксплуатации от -200 до 15 000 м над уровнем моря. Водность набегающего потока от 0 до 3 г/м3. Размер водяных капель от 0 до 3 мм. Стойкость к механическому воздействию. Стойкость к воздействию топлив и масел. Стойкость к биологическому воздействию. Предпочтение отдаётся покрытию на основе сырья российского производства. |
| 5.1 | ... Уровень ключевых характеристик мирового лидера | Мировые аналоги не известны. |